Nomenclature carte onduleur 2545A

Version pour RCA Radiola 24

# Résistances

R1,R2,R3=270

R4,R5,R6=33k

R7,R8=1,5

R9,R11=47

R10,R12,R13=1k

R14=560

R15=non installée

R16=9k1

R17=1k

R18=22k

P1=2k2

P2=10k

P3 : non implanté

# Condensateurs

C1,C3,C5=220nF

C2,C4,C6=100nF

C7=100nF

C8=47µF

C9,C11=1µF

C10=2,2µF

C12,C13=220µF

C14,C15=100nF

C16,C17,C18=6,4µF/150V

C19,C20,C21,C22=100nF/100V

C23=non implanté

# Semi-conducteurs

D1=BZX55C10V

D2,D3,D4,D5=1N4004…7

D6=BZX55C7V5

D7=BZX55C12V x 2 en série

D8=BZX55C10V x 2 en série

T1=2N2222

U1=TDA2009

# Divers

J1,J2=borniers 3x2 ou 2x3

K1-S1=relais ILS 200mA (150 tours 3/10, dia=3, long=15)

Transfo type 44271 : 10VA 230V/2x6V

L1=néon 65V-2mA

Fait le 28/4/2011