Alignement tête RF du récepteur ADF

Pour savoir la position des CV, il suffit de mesurer la résistance du potentiomètre de recopie entre la broche 4 de J702 et la masse : CV maxi lorsque R=2000, CV mini lorsque R=0.

Gamme 1

# Etage « OSC »

Relier l’oscilloscope sur la cathode de V104.

Les réglages sont repérés par le chiffre 1 : une bobine et un trimmer.

- CV maxi : régler la bobine pour avoir une fréquence Fol=540 kHz

- CV mini : régler le condo trimmer pour avoir une fréquence Fol=655 kHz

# Etage « SENSE »

Injecter le signal HF sur les 2 entrées « Loop » (broches 8 et 15 de J702)

Relier l’oscilloscope sur l’anode de V103.

Les réglages sont repérés par le chiffre 1 : une bobine et un trimmer.

- CV maxi : régler la bobine pour avoir le maximum d’amplitude lorsque Fo=85 kHz

- CV mini : régler le condo trimmer pour avoir le maximum d’amplitude lorsque Fo=200 kHz.

# Etage « RF AMP »

Injecter le signal HF sur les 2 entrées « Loop » (broches 8 et 15 de J702)

Relier l’oscilloscope sur la grille 3 de V104.

Les réglages sont repérés par le chiffre 1 : une bobine et un trimmer.

- CV maxi : idem 1

- CV mini : idem 2.

# Etage « LOOP»

Injecter le signal HF sur les 2 entrées « Loop » (broches 8 et 15 de J702)

Relier l’oscilloscope sur la grille 3 de V104.

Les réglages sont repérés par le chiffre 1 : une bobine et un trimmer.

- CV maxi : idem 1

- CV mini : idem 2.

Gamme 2

# Etage « OSC »

Les réglages sont repérés par le chiffre 2 : une bobine et un trimmer.

- CV maxi : régler la bobine pour avoir une fréquence Fol=640 kHz

- CV mini : régler le condo trimmer pour avoir une fréquence Fol=855 kHz

# Etages « SENSE », « RF AMP » et « LOOP »

Procéder comme pour la gamme 1 ; les fréquences sont 185 et 400 kHz.

Gamme 3

# Etage « OSC »

Les réglages sont repérés par le chiffre 3 : une bobine et un trimmer.

- CV maxi : régler la bobine pour avoir une fréquence Fol=835 kHz

- CV mini : régler le condo trimmer pour avoir une fréquence Fol=1355 kHz

# Etages « SENSE », « RF AMP » et « LOOP »

Procéder comme pour la gamme 1 ; les fréquences sont 380 et 900 kHz.

Gamme 4

# Etage « OSC »

Les réglages sont repérés par le chiffre 4 : une bobine et un trimmer.

- CV maxi : régler la bobine pour avoir une fréquence Fol=1305 kHz

- CV mini : régler le condo trimmer pour avoir une fréquence Fol=2355 kHz

# Etages « SENSE », « RF AMP » et « LOOP »

Procéder comme pour la gamme 1 ; les fréquences sont 850 et 1900 kHz.